4.

1. Даны отсчеты значений постоянного тока I и активного сопротивления R, через которое протекает этот ток, снятые со шкал приборов известного класса точности. Получить результаты прямых измерений тока и сопротивления.

2. С помощью косвенных измерений найти значение мощности, рассеянной на сопротивлении и оценить погрешность мощности.

3. Задано предполагаемое теоретическое значение мощности Pот.  Сделать вывод о согласии результатов измерений мощности и ее теоретического значения.

4. Ранее получено экспериментальное значение мощности Pоэ. Сделать вывод о согласии результатов данных косвенных измерений мощности и ее предыдущего экспериментального значения.

5. Объединить результаты измерения мощности в данном опыте с результатом ее предыдущего измерения Pоэ.

Poт=450 мВт                   Pоэ=420±50 мВт

Показания амперметра

I, мА

150

150

155

155

155

140

130

165

105

135

Показания омметра

R, Ом

20

22.5

19.5

17.0

17.5

18

19.0

20.0

19

19.5

Класс точности

Амперметра-2.5

Омметра-1

Предел шкалы

Амперметра- 200 мА

Омметра- 100 Ом