5.

1. Даны отсчеты значений постоянного тока I и активного сопротивления R, через которое протекает этот ток, снятые со шкал приборов известного класса точности. Получить результаты прямых измерений тока и сопротивления.

2. С помощью косвенных измерений найти значение мощности, рассеянной на сопротивлении и оценить погрешность мощности.

3. Задано предполагаемое теоретическое значение мощности Pот.  Сделать вывод о согласии результатов измерений мощности и ее теоретического значения.

4. Ранее получено экспериментальное значение мощности Pоэ. Сделать вывод о согласии результатов данных косвенных измерений мощности и ее предыдущего экспериментального значения.

5. Объединить результаты измерения мощности в данном опыте с результатом ее предыдущего измерения Pоэ.

Poт=1.8 мВт                   Pоэ=1.7±0.3 мВт

Показания амперметра

I, мкА

313

305

310

201

273

274

290

268

232

331

Показания омметра

R, кОм

21.5

20.0

18.5

18.5

18.5

20.5

19.5

22.0

18

20.5

Класс точности

Амперметра-0.5

Омметра-1

Предел шкалы

Амперметра- 400 мкА

Омметра- 50 кОм