3.

1. Даны отсчеты значений постоянного тока I и активного сопротивления R, через которое протекает этот ток, снятые со шкал приборов известного класса точности. Получите результаты прямых измерений тока и сопротивления.

2. С помощью косвенных измерений найти значение мощности, рассеянной на сопротивлении и оценить погрешность мощности.

3. Задано предполагаемое теоретическое значение мощности Pот.  Сделать вывод о согласии результатов измерений мощности и ее теоретического значения.

4. Ранее получено экспериментальное значение мощности Pоэ. Сделать вывод о согласии результатов данных косвенных измерений мощности и ее предыдущего экспериментального значения.

5. Объединить результаты измерения мощности в данном опыте с результатом ее предыдущего измерения Pоэ.

Poт=450 Вт                   Pоэ=460±50 Вт

Показания амперметра

I, А

14.5

14.2

14.8

16.2

15.2

15.6

15.9

15.0

15.3

15.2

Показания омметра

R, Ом

2.05

4

1.90

2.50

1.95

1.80

2.10

1.95

1.80

1.85

Класс точности

Амперметра-0.5

Омметра-1

Предел шкалы

Амперметра- 20 А

Омметра- 5 Ом