2.

1. Даны отсчеты значений постоянного тока I и активного сопротивления R, через которое протекает этот ток, снятые со шкал приборов известного класса точности. Получите результаты прямых измерений тока и сопротивления.

2. С помощью косвенных измерений найти значение мощности, рассеянной на сопротивлении и оценить погрешность мощности.

3. Задано предполагаемое теоретическое значение мощности Pот.  Сделать вывод о согласии результатов измерений мощности и ее теоретического значения.

4. Ранее получено экспериментальное значение мощности Pоэ. Сделать вывод о согласии результатов данных косвенных измерений мощности и ее предыдущего экспериментального значения.

5. Объединить результаты измерения мощности в данном опыте с результатом ее предыдущего измерения Pоэ.

Poт=45 мВт                   Pоэ=43±40 мВт

Показания амперметра

I, мА

141

144

157

147

151

165

142

150

163

161

Показания омметра

R, Ом

1.55

1.65

2.05

1.90

1.80

2.55

2.10

2.05

2.00

1.90

Класс точности

Амперметра-0.5

Омметра-1

Предел шкалы

Амперметра- 200 мА

Омметра- 5 Ом