25-3 Дифференциальное сопротивление диода

Измерены ток и напряжение кремниевого диода при прямом включении (таблица).

Рассчитать среднее значение и погрешность прямого дифференциального сопротивления диода, равного:

Rдиф=UI

| U, В | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.2 | 0.3 | 0.45 | 0.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0 | 6.51·10-4 | 4.13·10-3 | 4.41·10-2 | 6.57·10-1 | 3.08·101 | 9.86·103 | 1.48·108 |