В  спектрометрах частиц для перехода от измеренных (аппаратурных)  спектров (от номера канала)   к спектрам в физических величинах (в энергиях) проводят процедуру калибровки: установления зависимости номера канала спектрометра  от энергии частицы.

Для органических спектрометров калибровку проводят по «комптоновскому краю»:   в аппаратном спектре выбирают по определенной методике значение канала в части спектра, характеризующей комптоновский край и моделируют  (например в GEANT4) значение энергии для этого канала.

Для детектора на основе пластикового сцинтиллятора EJ-276 получены следующие значения:

| Источник | Эксперимент, номер канала | Энергия (G4 Model), МэВ |
| --- | --- | --- |
| Bi-207 | 47±7 | 0.393 |
|  | 104±10 | 0.857 |
| Cs-134 | 51±7 | 0.425 |
|  | 73±8 | 0.602 |
| Cs-137 | 58±8 | 0.477 |
| Na-22 | 41±6 | 0.340 |
|  | 128±11 | 1.061 |
| 1H(n,γ)2H | 252±15 | 1.995 |
| 12С(n,γ)13C | 522±23 | 4.193 |

Задание:

- Оценить зависимость номера канала от энергии гамма-кванта.  Оценки дать с простым и  взвешенным МНК.  Оценки разные?

- Построить  графики экспериментальных данных (с погрешностями) и аппроксимированной зависимости.