Задача 1

Фоновый счетчик регистрирует излучение в течение 4 минут, а полный счет (фон + образец) регистрируется в течение 16 минут для оценки активности образцов. Постоянная калибровки составляет 2,36 Бк на чистый счет. Для выбранного образца зарегистрировано 120 фоновых импульсов и 584 импульса полного счета.

Требуется:

a) Оценить математическое ожидание для скорости чистого счета и его стандартное отклонение.

b) Определить подразумеваемую активность образца.

c) Какова вероятность того, что образец с нулевой истинной активностью (A_t = 0) даст измеренное значение активности, превышающее найденное в пункте (b)? Согласуется ли измерение из пункта (b) с нулевой истинной активностью для этого образца?

d) Предположим, что A_t = 0. Каковы наименьшие значения чистого счета Lc за 4-минутный период, которые будут превышены с вероятностью не более 0,05 или 0,1?

e) При этих значениях Lc каковы будут минимальные значимые измеренные активности?